# Nazwa firmowa

Ubogoleukocytarny Koncentrat krwinek Płytkowych  z aferezy po inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (UKKP-AF. Inaktyw.)

Zlewany Ubogoleukocytarny Koncentrat krwinek Płytkowych po inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych (Zl. UKKP inaktyw.)

Producent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Krótka charakterystyka:

Do redukcji, inaktywacji czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy, parazyty, krwinki białe)  można przeznaczyć koncentraty krwinek płytkowych (KKP), które uzyskano z krwi pełnej lub metodą aferezy, zawieszone w osoczu lub w mieszaninie osocza z PAS (30 – 40% osocza, 60 – 70% PAS) i poddane filtracji w celu usunięcia krwinek białych. Używamy do redukcji czynników chorobotwórczych system wykorzystujący czynnik inaktywacyjny – ryboflawinę, dodawaną w ilości 35 ml do składnika krwi, wraz z iluminatorem – źródłem światła widzialnego. Procedura inaktywacji zmniejsza co najmniej tysiąckrotnie ryzyko przeniesienia zakażenia wirusami otoczkowymi (NP.HBV, HCV, HIV) i większość bakterii z wyjątkiem sporów bakteryjnych. Inaktywacja za pomocą ryboflawiny  niszczy krwinki białe, limfocyty i w takim przypadku nie jest konieczne wykonywanie napromieniania w celu zapobiegania TA – GvHD, ale składnik może być naświetlany, jeżeli odbiorca składnik zleci wykonanie tej usługi.

Termin ważności, warunki przechowywania i transportu:

UKKP przechowywany jest przez pięć dni. Po przekazaniu do podmiotu leczniczego powinien być przetaczany natychmiast po dostarczeniu na oddział, maksymalnie do 6 godzin.

Przechowywać w temp. 20 – 24 ⁰C, stale mieszając (mieszadło horyzontalne).

Temperatura przechowywania KKP powinna być systematycznie kontrolowana i dokumentowana.

Transportować w pojemniku z izolacją, w temp. 20 – 24 ⁰C. Na 30 min. przed użyciem pojemnik transportowy należy otworzyć i pozostawić w temp. pokojowej.

Środki ostrożności podczas stosowania:

Takie same, jak w przypadku składników macierzystych.